记录编号：[1]

| 使用单位 |  |  | [2] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位地址（详细） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位联系人、电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册代码 |  |  | [3] |  |  | 制造单位 | [4] |  |
| 改造单位 |  |  | [5] |  |  | 车辆名称 | [6] |  |
| 产品型号 |  |  | [7] |  |  | 产品编号 | [8] |  |
| 额定载客人数 （含司机） |  |  | [9] （人） |  |  | 观光列车车厢数 | [10] （节） |  |
| 最大行驶坡度 |  |  | [11] |  |  | 最大运行速度 | [12] km/h |  |
| 动力方式 |  |  | [13] |  |  | 车辆牌号 | [14] |  |
| 轮距（前/后轮） |  |  | [15] / m |  |  |  |  |  |
| 检 验 性 质 |  |  | [16] □首次检验 □定期检验 |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  |  | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSG N0001-2017） |  |  |  |  |  |
| 检查仪器 |  | 卷尺 、钢直尺 、踏板测力计等[18] |  |  |  |  |  |  |
| 其他检查仪器 |  | 序号 |  | 仪器名称 | 设备编号 |  |  | 使用前核查情况 |
|  |  | 1 |  | 转向参数测试仪 |  |  |  | [19] |
|  |  | 2 |  | 制动距离测试仪 |  |  |  | [19] |
|  |  | 3 |  | 坡度仪 |  |  |  |  |
| 备注 | [20] |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员：[21] 检验日期：[23] 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项类 | 项目编号 | 检验内容与要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1资料核查 | 1.1 | 车辆必须具有国家统一制定的牌照，使用登记证，制造许可证（进口车辆除外）、型式试验合格证、产品质量合格证明、使用维护保养说明、自行检查报告、运营时的行驶线路图齐全、上一年度检验报告。 | [24] |
|  | 2整车外观检查 | 2.1 | 车架、车身主要受力结构件为金属材料，车身周正，各部机件齐全、完整。 | [24] |
|  |  | 2.2 | 车辆具有良好的视野。 | [24] |
|  |  | 2.3 | 座椅完好，并且固定可靠。 | [24] |
|  |  | 2.4 | 顶棚完好，无损坏变形。 | [24] |
|  | 3铭牌和安全警示标志检查 | 3.1 | 车辆的铭牌应当置于车辆的显著位置，铭牌至少包括制造单位名称、产品名称、型号、主参数（额定载客人数、最大运行速度）、最大行驶坡度、整车整备质量、产品编号、制造日期、许可证编号、特种设备代码等信息。 | [24] |
|  |  | 3.2 | 铭牌上应当注明“本车仅限在工厂厂区、旅游景区、游乐场所使用” | [24] |
|  |  | 3.3 | 车辆的安全警示标志及其说明应当置于车辆的显著位置。 | [24] |
|  | 4观光列车牵引连接装置及二次保护装置检查 | 4.1 | 应当设置防止观光列车在行驶中因振动和撞击而使连接脱开的安全装置。 | [24] |
|  |  | 4.2 | 牵引车头、车厢的所有连接部位，应当设置当牵引连接失效后的二次保护装置。 | [24] |
|  | 5主要参数测量 | 5.1 | 主要参数（额定载客人数、座位数、最大运行速度、H点高度、轮距、观光列车的车厢数、观光列车每节车厢的座位数）符合要求。 | [24] |
|  | 6动力系统检查 | 6.1 | 发动机安装应牢固可靠，连接部分无松动、脱落、损坏。 | [24] |
|  |  | 6.2 | 发动机应动力性能良好，运行平稳，怠速稳定，无异响。有良好的启动性能。 | [24] |
|  |  | 6.3 | 发动机无漏水、漏油现象。 | [24] |
|  |  | 6.4 | 蓄电池观光列车其动力源应为锂电池组。 | [24] |
|  | 7传动系统检查 | 7.1 | 机械传动系统不应有异常噪声，变速箱不应有自动脱档，串档现象。 | [24] |
|  |  | 7.2 | 机械传动的离合器应当分离彻底，接合平稳，工作时无异响、抖动和不正常打滑等现象。 | [24] |
|  | 8行驶系统检查 | 8.1 | 同一轴上的轮胎规格应当相同。 | [24] |
|  |  | 8.2 | 充气轮胎胎冠花纹不应过度磨损，胎面和胎壁不应有破裂和割伤。 | [24] |
|  |  | 8.3 | 轮辋应完整无损，螺栓、螺母应齐全紧固。 | [24] |
|  |  | 8.4 | 减振器齐全，不得有明显的渗漏油现象。 | [24] |
|  | 9转向与操纵系统检查 | 9.1 | 转向装置动作灵活，球销不应松旷。 | [24] |
|  |  | 9.2 | 方向盘不得右置，最大自由转动量适当。 | [24] |
|  |  | 9.3 | 应当设置转向限位装置。 | [24] |
|  | 10制动系统检查 | 10.1 | 应当具有可靠的行车、驻车制动系统，每个车轮设置行车的制动装置。 | [24] |
|  |  | 10.2 | 行车制动系统应当采用双管路或者多管路且与驻车制动的控制装置应当相互独立。 | [24] |
|  | 11电气和控制系统检查 | 11.1 | 车辆的启动应当设置开关装置，需要由钥匙、密码或者磁卡等才能启动。 | [24] |
|  |  | 11.2 | 蓄电池观光车辆的控制系统应当具有过电流等保护功能。 | [24] |
|  |  | 11.3 | 蓄电池观光车辆的电气系统应采用双线制，控制部分应当可靠。 | [24] |
|  |  | 11.4 | 应设置前照灯、制动灯、转向灯等照明和信号装置。功能有效。 | [24] |
|  |  | 11.5 | 车辆配置的仪表应有效。 | [24] |
|  |  | 11.6 | 蓄电池观光车辆的总电源应当设置机械方式紧急断电装置，该装置在电路失控时，驾驶人员应当能方便地切断总电源。 | [24] |
|  | 12安全保护与防护装置检查 | 12.1 | 车辆应当设置能够发出清晰声响的警示装置，不得随意更改原厂设计；车辆应在左右各设置一面后视镜。 | [24] |
|  |  | 12.2 | 每个座位上应当配备安全保护装置，每节车厢应当配备灭火器。 | [24] |
|  |  | 12.3 | 应当为每位乘客设置安全实用的扶手或者拉手，扶手或者拉手距离坐垫的上平面高度不低于180mm。 | [24] |
|  |  | 12.4 | 应当在观光车辆侧面的乘客上下车出入口处设置护栏、侧围、护链等安全防护装置，并且在车辆运行时，能够起到安全防护作用。 | [24] |
|  |  | 12.5 | 应当为与运行方向相反布置的、位于观光车辆最后部的乘客，设置安全护栏或者侧围等安全防护装置。 | [24] |
|  |  | 12.6 | 观光列车的最后一节车厢内，应当设置安全员专用座椅，并且设置安全员与驾驶人员有效沟通的装置。 | [24] |
|  | 13观光列车视频监控装置 | 13.1 | 观光列车上应当设置视频监控装置，能清晰监测到车内乘客、道路及周边环境，视频存储时间不应少于72小时。 | [24] |
|  | 14作业环境检查和行驶路线最大坡度检测 | 14.1 | 使用单位应当根据本单位车辆工作区域的路况，规范车辆作业环境。 | [24] |
|  |  | 14.2 | 观光车行驶路线中，最大坡度不得大于10%（坡长小于20m的短坡除外）。 | [24] |
|  |  | 14.3 | 观光列车的行驶路线中，最大坡度不得大于4%（坡长小于20m的短坡除外）。 | [24] |
|  |  | 14.4 | 使用单位采取遮风、挡雨等措施，不得改变车辆非封闭的要求。 | [24] |
|  | 15转向性能试验 | 15.1 | 转向应轻动灵活，操纵方便、无卡滞，在任意转向操作时不得与其他部件有干涉。 | [24] |
|  |  | 15.2 | 车辆以正常速度直线行驶，方向盘保持不动时，不得有明显的蛇形现象。 | [24] |
|  |  | 15.3 | 最大转角时，转向轮不应有明显的侧滑。 | [24] |
|  | 16制动性能试验 | 16.1 | 制动力能够保证在额定载荷状态下，使其在最大爬坡度的上、下方向驻车。 | [24] |
|  |  | 16.2 | 行车制动应保证稳定性，制动过程中不应有明显的偏移。 | [24] |
|  | 17制动距离 | 17.1 | 制动距离满足GB/T21268-2014中5.5.7的要求。 | [24] |
|  | 18最大坡度下坡制停 | 18.1 | 应当在使用现场行驶路线中最大行驶坡度的下坡方向进行，在车辆额定载荷状态下，采用最大运行速度制动，车辆应当能平稳制停。 | [24] |

《非公路用旅游观光车辆定期（首次）检验原始记录》填写说明

| 格号 | 格名称 | 填写内容与规则 | 对应MIS字段 | 填写范例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 记录编号 | 按《MIS系统编号规则》填写（生成） | 记录编号 | 例：RND-C01301634 |  |
|  | 使用单位 | 1.报检单公章、2.使用登记证3.其它有效证件 | 使用单位 | 例: 珠海可口可乐饮料有限公司 |  |
|  | 注册代码 | 1.使用登记证、2.上一周期检验报告 | 设备代码 | 例： 51104404002011120004 | 首次检验时“/” |
|  | 制造单位 | 1、产品合格证2、出厂铭牌3、上一周期检验报告 | 制造单位 | 例：东莞市绿通高尔夫观光车有限公司 |  |
|  | 改造单位 | 1、改造告知书、2.改造合格证、3.上一次检验报告 | 新增 |  | 无改造时“/” |
|  | 车辆名称 | 按TSG N0001-2017定义：观光车、观光列车 | 新增 |  |  |
|  | 产品型号 | 1、产品合格证2、铭牌3、上一周期检验报告 | 设备型号 | 例：E20P |  |
|  | 产品编号 | 1、产品合格证2、出厂铭牌3、上一周期检验报告 | 新增 | 例：050151A5435 |  |
|  | 额定载客人数 | 1、产品合格证2、出厂铭牌3、上一周期检验报告 | 新增 | 例：10（人） |  |
|  | 观光列车车厢数 | 1、产品合格证2、上一周期检验报告 | 新增 | 例：2（节） |  |
|  | 最大行驶坡度 | 填写车辆设计的最大行驶坡度：1、产品合格证2、出厂铭牌3、上一周期检验报告 | 新增 | 例：18% |  |
|  | 最大运行速度 | 1、产品合格证2、出厂铭牌3、上一周期检验报告 | 最高时速 | 例：20km/h |  |
|  | 动力方式 | 根据实际填写“内燃”、“蓄电池” | 动力方式 | 例：蓄电池 |  |
|  | 车辆牌号 | 1.使用登记证、2.上一周期检验报告 | 车牌号码 | 例：粤S-10441 |  |
|  | 轮距（前/后轮） | 1、产品合格证2、出厂铭牌3、上一周期检验报告 | 新增 | 例：1.6/1.6m |  |
|  | 检验性质 | 根据实际勾选 | 新增 |  |  |
|  | 检验概况 | 根据实际填写 | 新增 |  |  |
|  | 检验仪器 | 根据实际填写 | 新增 | 例：XST16 |  |
|  | 其他检验仪器 | 如检验中用到其他仪器时填写 | 新增 |  |  |
|  | 备注 | 根据实际填写 | 备注 |  |  |
|  | 检验 | 检验人员手签名 | 检验 | 例：张三、李四 | 具有相应资质的检验人员 |
|  | 校核 | 校核人员手签名 | 校核 | 例：李四 | 检验人员中的其中一个 |
|  | 检验日期 | 填写现场检验实际时间 | 检验日期 | 例：2013-09-17 |  |
|  | 检验结果 | 1.凡经检验符合技术规范的项目，在检验结果栏填“√”； 2. “无此项”的项目在检验结果栏填“/”； 3.凡经检验不符合技术规范的项目或分项目，在其对应检验结果栏用简要文字清晰准确地表述缺陷。 | 检验结果 | 例：√ |  |
|  | 结论 | 1．检验结果符合安全技术规范的填“√”； 2．检验结果不符合安全技术规范的填“×”； 3．无此项的填“/”。 | 结论 | 例：√ |  |